仪器设备（检验耗材）申购计划表（特检）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术指标 | 参考生产厂家 | 数量 | 预估单价（万元） | 总金额（万元） | 现有该仪器数量 | 需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳探伤仪探头 | EMT-60T | ▲1)绳径范围：40-58mm； 2)探头重量：﹤15kg； 3)连续检测绳长：≥10000m； 4)距离分辨率：0.02m； 5)检测绳速：与钢丝绳接触时0.3～3.5m/s； 6)探头信号电缆：10米屏蔽信号电缆； 能够匹配EMT-C型钢丝绳探伤仪使用。 | 北京杰安泰无损检测技术有限公司 | 1 | 6.98 | 6.98 | 0 | 机电中心 |
| 2 | 无线动静态应力应变测试分析系统 | DH5905E-1 | 一、性能要求： 采集器带磁力座。 二、技术参数： ▲（1）通道数：2通道/台； （2）AD位数：24位； （3）采样速率：10Hz-1kHz分档切换； （4）零位漂移：3με/2h（输入恒定值，最大增益档位，恒温）； （5）桥路方式：三线制1/4桥、半桥、全桥； （6）适用应变计电阻值：三线制1/4桥：120Ω；半桥、全桥：60Ω~20000Ω任意设定； ▲（7）应变测量范围：±10000με； （8）应变示值误差：≤0.5%±3με； （9）应变计灵敏度系数：1.0～3.0自动修正； （10）长导线电阻修正范围：0.0～100Ω； （11）通讯方式：WiFi，通讯距离30米； （12）内置锂电池：工作时间8小时； （13）防护等级：IP65。 三、配置要求： 无线采集器(2通道)*3、无线动静态应力应变测试分析系统控制软件*1、路由器*1、工程箱*1等。 | 江苏东华测试技术股份有限公司 | 1 | 9.80 | 9.80 | 0 | 机电中心 |
| 1 | 无线静态应变测试系统 | DH3819N | - 技术参数： ▲1）单个采集模块通道数：不低于6通道/个；套内采集模块个数：不低于6个； 2）单个采集模块重量：不高于600g； ▲3）桥路方式：支持全桥、半桥、1/4桥（公共补偿和三线制）；连续采样速率：不低于5Hz；通讯距离：不低于200米； - 供桥电压：不低于2VDC； ▲5）示值误差：≤0.5％±3με；应变量程:±20000με;零点漂移：小于2με/4小时（半桥方式，预热1小时后，恒温） 6）AD位数：24位 ； 7）通讯方式：ZigBee； 8）锂电供电时间：不小于8小时； 9）内置存储器容量：不低于16M； 10）具备桥路自检功能； 11）具有一键导线电阻测量和修正功能； 12）软件不设加密狗，不设终端限制；永久免费使用和升级；软件支持WIN11操作系统，可以提供中英文版本； 二、配置清单： 采集模块不低于 6个；ZIGBEE通讯控制器 1台；工程塑料箱 1个；使用说明书 1份；合格证 1份；软件光盘或电子版 1份；计量证书1份[提供省级以上法定计量单位的（含副省级以上计量单位）检定/校准证书。 | 江苏东华测试技术股份有限公司 南京贺普科技有限公司 江苏亿焱电子科技有限公司 | 1 | 9.48 | 9.48 | 0 | 漳州分院 |
| 合计 |  |  |  |  | 3 |  | 26.26 |  |  |