| 《福建省专用车辆产品质量检验中心实验室零星工程项目》采购报价表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单 位 | 数 量 | 单价控制价 | 单项控制价 | 单价报价 | 单项报价 | 材料、人工费 、品牌 |
| 1 | 清除楼板面杂物 | m² | 1253 | 4.00 | 5012.00 |  |  | 人工费 |
| 2 | 倒混凝土地板压磨平（楼板面积） | m² | 1021 | 74.00 | 75554.00 |  |  | 小片石子、水泥沙及人工费 |
| 3 | 洗手区过道、资料室地面铺砖 | m² | 25.5 | 163.00 | 4156.50 |  |  | 800*800㎜地板砖、水泥沙及人工费 |
| 4 | 电梯口、过道门槛石 | 米 | 5.8 | 160.00 | 928.00 |  |  | 大理石、水泥沙、及人工费 |
| 5 | 楼梯地脚线刷灰色水泥漆（高刷250㎜） | 米 | 163 | 16.00 | 2608.00 |  |  | 腻子粉批底、外墙漆 |
| 6 | 二楼墙面地脚线刷灰色水泥漆（高刷250㎜） | 米 | 323 | 16.00 | 5168.00 |  |  | 腻子粉批底、外墙漆 |
| 7 | 楼梯大理石（花岗岩1梯+2梯） | m² | 227 | 160.00 | 36320.00 |  |  | 花岗岩大理石、水泥沙、及人工费 |
| 8 | 楼梯大理石磨边、开防滑槽（1梯+2梯） | 坎 | 120 | 42.00 | 5040.00 |  |  | 机械及人工费 |
| 9 | 楼梯侧边粉刷（1梯+2梯） | 米 | 45.5 | 39.00 | 1774.50 |  |  | 益胶泥、水泥沙、及人工费 |
| 10 | 二次材料搬运费 | m² | 1021 | 4.00 | 4084.00 |  |  | 人工费 |
| 11 | 成品地板保护垫 | m² | 195 | 9.00 | 1755.00 |  |  | 材料、及人工费 |
| 12 | 装修垃圾外运 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 |  |  | 机械及人工费 |
| 13 | 轻钢龙骨隔墙石膏板 | m² | 469 | 85.00 | 39865.00 |  |  | 38*75mm加厚0.6mm欧镁斯轻钢龙骨、可耐福金装石膏板封单层，计算按展开面积、门窗洞口不扣除（竖龙施工要求每支间隔300mm） |
| 14 | 中间填充岩棉 | m² | 234.5 | 23.00 | 5393.50 |  |  | 岩棉、阻燃材料 |
| 15 | 隔墙面腻子粉打底、面涂乳胶漆 | m² | 533 | 33.00 | 17589.00 |  |  | 计算按展开面积、腻子粉打底二遍、面立邦乳胶漆 |
| 16 | 实验室车间双开防火门 | m² | 21.8 | 680.00 | 14824.00 |  |  | 甲级防火门、门中间带玻璃观察窗2400*㎜*1900*4个、库房防火门2400*㎜*1500*1个 |
| 17 | 车间观察固定玻璃窗 | 个 | 6 | 380.00 | 2280.00 |  |  | 铝合金边框、10㎜钢化玻璃，1200㎜*800 |
| 18 | 卸货平台不锈钢防护栏 | m | 9.9 | 235.00 | 2326.50 |  |  | 304加粗不锈钢、防护栏高1.15米 |
| 19 | 不锈钢防护栏开门、插销、栓扣配件 | 套 | 1 | 525.00 | 525.00 |  |  | 不锈钢配件 |
| 20 | 卸货平台倒混凝土及磨平 | 项 | 1 | 460.00 | 460.00 |  |  | 自拌混凝土、2000*5500㎜ |
| 21 | 平台外墙立面不锈钢包边 | m | 9.5 | 40.00 | 380.00 |  |  | 不锈钢板(2000*2+5500㎜)h110㎜ |
| 22 | 地坪漆自流平（执高牌） | m² | 1021 | 57.00 | 58197.00 |  |  | 自流平工艺流程：地面打磨细缝修复，刮环氧渗透底漆层，刮环氧中涂砂浆层，刮腻子中涂层，漫流平面漆层。 |
| 23 | 一楼电梯口地坪漆自流平 | m² | 34 | 57.00 | 1938.00 |  |  | 自流平工艺流程：地面打磨细缝修复，刮环氧渗透底漆层，刮环氧中涂砂浆层，刮腻子中涂层，漫自流平面漆层。 |
| 24 | 地坪漆面成品地板保护 | m² | 285 | 9.00 | 2565.00 |  |  | 材料、及人工费 |
| 25 | 割排水地板槽、敲打 | m | 57.5 | 42.00 | 2415.00 |  |  | 宽100至120㎜ |
| 26 | 穿外墙金刚钻孔 | 个 | 5 | 65.00 | 325.00 |  |  | 宽100至120㎜ |
| 27 | 库房轻钢龙骨隔墙石膏板4.3*3.7*2 | m² | 31.8 | 85.00 | 2703.00 |  |  | 38*75mm加厚0.6mm欧镁斯轻钢龙骨、可耐福金装石膏板封单层，计算按展开面积、门窗洞口不扣除（竖龙施工要求每支间隔300mm） |
| 28 | 原墙裙修补、面涂乳胶漆 | m² | 178 | 10.00 | 1780.00 |  |  | 周长178m*h1m腻子粉修补、面立邦乳胶漆 |
| 合计： |  |  |  |  | 总招标控制价：296866 |  | 总报价： |  |
| 总招标控制价为人民币贰拾玖万陆仟捌佰陆拾陆元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |