附件4 不允许偏离条款及设置理由（锅检）

| 仪器名称 | 标注★的条款 | 标注★的理由 | 申购部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电化学综合测试仪 | ★1、可在同一杯样品中，连续测定锅水中pH、酚酞碱度、电导率、总碱度、Cl根；以及给水/原水中pH、总碱度、电导率、Cl根和硬度。测定结果可同时用于计算溶解固形物，相对碱度，固氯比等项目 | 南平分院回复：申购此款仪器就是需要该仪器的全自动化连续测定功能，来提高水油质化验的效率和能力，所以设置了不可偏离条款。已对技术参数进行合并。 宁德：随着宁德经济发展，锅炉增多，原有设备不能连续测定锅水中的各种参数，导致效率跟不上时代发展，本条要求可以连续测定样品中的成分参数，是核心诉求，不可偏离。 | 南平分院/宁德分院 |
| 里氏硬度计 | ★1、主机为一体便携式（笔式） | 必须为一体便携式（笔式），才能满足携带上高空作业的需要 | 南平分院/宁德分院 |
| 超声波相控阵检测仪 | ★2、主机检测功能包括：相控阵检测、TOFD检测、A型超声波检测，且应为一体化设计，要求主机采用高集成化的硬件系统，集成发射、显示和控制于一台便携式主机，不接受采用工业笔记本计算机外接仪器模块的方式。具有螺栓应力检测功能和螺栓相控阵导波检测功能，可通过设备软件直接切换（该功能在投标文件中提供相应技术文件佐证）。 | 相控阵检测、TOFD检测、A型超声波检测，且应为一体化设计主要是因为国内外主流产品均具备该项功能，一机三用可以有效的节省采购后成本：软件支持螺栓应力主要是：目前超声设备，只能对于已有的缺陷进行检测定性，应力的应用主要是针对缺陷前期工艺考量，对材质加工和结构进行调整，为我院后期业务拓展起到积极促进作用，导波螺栓相控阵主要是为了解决螺栓在役检测，提升现场应用的便捷性，直观快速检出缺陷。 | 容管中心、莆田分院 |
|  | ★6、主机应支持多路视频显示信号输出到不同屏幕显示，带分屏显示多功能扫查器，其真彩显示的防尘防泼溅电容式触摸屏尺寸（4~6）英寸，分辨率不小于640×480dpi，可在分屏上进行独立操控，完成主机的操作功能，在进行检验工作时可脱离主机进行工作（该功能在投标文件中提供相应技术文件佐证） | 扫查器分屏显示主要是为了提高现场检测的效率，实现单人快捷操作，尤其针对爬高检测现场，往往需要双人合作检测，一个人操作仪器，一个人拉图才能完成检测，使用分屏设计，可以实现单人操作扫查器控制主机，大大提高实用性和工作效率，有效解决人员时间成本。 | 容管中心、莆田分院、泉州分院 |
| 超声波测厚仪 | ★2、带A扫功能，显示 A 扫描波形，并且可根据A扫波形在不去除涂层工况下读取工件涂层厚度、工件厚度，可同时实际测量复合板基材和复材厚度且同时显示数值，可测量非金属基体上的涂层厚度(范围不小于0.01-10mm)，以及多层涂层之间每层的厚度。 | 根据GB/T11344-2021要求：复合材料的材料宜采用带A扫显示的超声测厚仪或A扫描显示的超声探伤仪，而A扫描显示的超声探伤仪适用范围为大于200mm（NB/T47013.3要求） | 泉州分院 |